## ESC   ##PSAM  n   nL

【格式】   ASCII码		 ESC    #    #    P   S   A   M   n  nL

十六进制码	 1B	    23   23    50  53  41  4D

十进制码     27     35   35    80  83  65  77

功能：获取psam卡复位信息，与psam卡通讯

说明：·n的值为0x01或者0x31表示与psam卡1通讯；

·n的值为0x02或者0x32表示与psam卡2通讯；

·nL的值代表要向psam卡发送的数据长度，其中nL的值为0x00，代表要发送的长度为0，表示复位psam卡，如果不为0，则把要发送的数据字节长度加到nL后面；

注意：如果发送数据或者复位后，没有向上位机返回数据，则psam卡不正常或者未插入psam卡，如果有数据返回则是打印机收到psam卡的数据就向上位机返回该数据，不添加任何指令头修饰。