VM-5GA

RFID 模块

开发手册

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-7-1 | 1.0 | 初稿完成 |  |

目录

1	VM-5GA内部MCU简介	4

2	指令简介	6

2.1	指令帧格式	6

2.2	指令帧类型	6

3	固件指令定义	7

3.1	获取读写器模块信息	7

3.2	单次轮询指令	8

3.3	多次轮询指令	10

3.4	停止多次轮询指令	12

3.5	设置Select参数指令	13

3.6	设置Select模式	15

3.7	读标签数据存储区	16

3.8	写标签数据存储区	20

3.9	锁定Lock标签数据存储区	23

3.10	灭活Kill标签	28

3.11	获取Query参数	31

3.12	设置Query参数	32

3.13	设置工作地区	33

3.14	设置工作信道	35

3.15	获取工作信道	36

3.16	设置自动跳频	38

3.17	获取发射功率	39

3.18	设置发射功率	39

3.19	设置发射连续载波	40

3.20	获取接收解调器参数	41

3.21	设置接收解调器参数	43

3.22	测试射频输入端阻塞信号	45

3.23	测试信道RSSI	46

3.24	控制IO端口	48

3.25	NXP ReadProtect/Reset ReadProtect指令	50

3.26	NXP Change EAS指令	54

3.27	NXP EAS_Alarm指令	56

4	指令总结	58

5	命令帧执行失败的响应帧总结	59

# VM-5GA内部MCU简介

VM-5GA，芯片内置有8位8051 MCU，256Byte内部存储器和16Kbyte程序存储器和3个定时器(Timer2用于波特率发生器，Timer0用于跳频时序控制，Timer1可以供用户使用)。同时，内置8Kbyte的数据RAM，由8051MCU和数字解调电路共用。当正在接收标签返回数据时，该数据RAM不能被MCU访问。

MCU固件可以通过VM-5GA芯片的UART串口或者GPIO(P1.0和P1.1)从外部I2C EEPROM下载。

UART串口数据位为8位，1位停止位，无校验位。

VM-5GA芯片通过一系列上电握手协议完成固件下载配置，握手协议如下

波特率设置

| Type | Baud Rate(bps) |
| --- | --- |
| 0xB0 | 9600 |
| 0xB1 | 19200 |
| 0xB2 | 28800 |
| 0xB3 | 38400 |
| 0xB4 | 57600 |
| 0xB5 | 115200 |

# 指令简介

## 指令帧格式

指令由帧头、帧类型、指令代码、指令数据长度、指令参数、校验码和帧尾组成，均为十六进制表示。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 07 | 00 | 01 | 01 | 09 | 7E |

帧头Header: 0xBB

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x07

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x01

校验位Checksum: 0x09

帧尾End: 0x7E

校验位Checksum为从帧类型Type到最后一个指令参数Parameter累加和，并只取累加和最低一个字节(LSB)。

## 指令帧类型

| Type | Description |
| --- | --- |
| 0x00 | 命令帧: 由上位机发送给VM-5GA芯片 |
| 0x01 | 响应帧: 由VM-5GA芯片发回给上位机 |
| 0x02 | 通知帧: 由VM-5GA芯片发回给上位机 |

每一条指令帧都有对应的响应帧。响应帧表示指令是否已经被执行了。

单次轮询指令和多次轮询指令还有相应的通知帧。发送通知帧的个数是由MCU根据读取的情况，自主的发给上位机。当读写器读到一个标签就发一个通知帧，而当读写器读到多个标签就发多个通知帧。

# 固件指令定义

## 获取读写器模块信息

命令帧定义

获取模块信息如硬件版本、软件版本和制造商信息。

帧类型： 0x00

命令码： 0x03

参数：

硬件版本： 0x00

软件版本： 0x01

制造商： 0x02

例：获取读写器硬件版本

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x03

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00(获取硬件版本)

校验位Checksum: 0x04

响应帧定义

帧类型： 0x01

指令代码 Command： 0x03

数据：变量(ASCII码表示)

例：硬件版本

响应数据0为模块信息类型：

硬件版本： 0x00

软件版本： 0x01

制造商： 0x02

之后的数据为模块信息的ASCII码。

获取模块硬件版本的响应如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Info Type | Info |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 03 | 00 | 0B | 00 | 4D (‘M’) | 31 (‘1’) |
| 30 (‘0’) | 30 (‘0’) | 20 (‘ ‘) | 56 (‘V’) | 31 (‘1’) | 2E (‘.’) | 30 (‘0’) | 30 (‘0’) |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x03

指令参数长度PL: 0x000B

模块信息类型Info Type: 0x00 (硬件版本)

版本信息Info: 4D 31 30 30 20 56 31 2E 30 30(“M100 V1.00”的ASCII码)

校验位Checksum: 0x22

## 单次轮询指令

命令帧定义

完成一次EPC Class1 Gen2 协议中轮询Inventory操作。该指令中不包含Select操作。每次轮询指令执行前后都会自动打开和关闭功放。单次轮询Inventory指令中，Query操作参数由另外一条指令来配置，固件中已经有初始值。单次轮询Inventory指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 22 | 00 | 00 | 22 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x22

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0x22

通知帧定义

芯片接收到单次轮询指令后，如果能够读到CRC校验正确的标签，芯片MCU将返回包含RSSI、PC、EPC和CRC的数据。读到一个标签EPC就返回一条指令响应，读到多个标签则返回多条指令响应。如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | RSSI | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 02 | 22 | 00 | 11 | C9 | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | CRC(MSB) | CRC(LSB) | Checksum | End |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 3A | 76 | EF | 7E |

帧类型Type: 0x02

指令代码 Command: 0x22

指令参数长度PL: 0x0011

RSSI: 0xC9

PC:  0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

CRC : 0x3A76

校验位Checksum: 0xEF

RSSI值反映的是芯片输入端信号大小，不包含天线增益和定向耦合器衰减等。RSSI为芯片输入端信号强度，十六进制有符号数，单位为dBm。上面的例子中RSSI为0xC9，代表芯片输入端信号强度为-55dBm。

响应帧定义

如果没有收到标签返回或者返回数据CRC校验错误，将返回错误代码0x15，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 15 | 16 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x01

指令参数Parameter: 0x15

校验位Checksum: 0x16

## 多次轮询指令

命令帧定义

该指令要求芯片MCU进行多次轮询Inventory操作，轮询次数限制为0-65535次。如果轮询次数为10000次，则指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Reserved | CNT(MSB) | CNT(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 27 | 00 | 03 | 22 | 27 | 10 |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x27

指令参数长度PL: 0x0003

保留位Reserved:	 0x22

轮询次数CNT: 0x2710

校验位Checksum: 0x83

通知帧定义

多次轮询Inventory指令响应帧与单词轮询Inventory响应帧格式一样，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | RSSI | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 02 | 22 | 00 | 11 | C9 | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | CRC(MSB) | CRC(LSB) | Checksum | End |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 3A | 76 | EF | 7E |

帧类型Type: 0x02

指令代码 Command: 0x27

指令参数长度PL: 0x0011

RSSI: 0xC9

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

CRC : 0x3A76

校验位Checksum: 0xEF

响应帧定义

如果没有收到标签返回或者返回数据CRC校验错误，将返回错误代码0x15，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 15 | 16 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x01

指令参数Parameter: 0x15

校验位Checksum: 0x16

## 停止多次轮询指令

命令帧定义

在芯片内部MCU进行多次轮询Inventory操作的过程中，可以立即停止多次轮询操作，非暂停多次轮询操作，指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 28 | 00 | 00 | 28 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x28

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0x28

响应帧定义

如果停止多次轮询指令成功执行，固件则返回响应如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 28 | 00 | 01 | 00 | 2A | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x28

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0x2A

## 设置Select参数指令

命令帧定义

设置Select参数，并且同时设置Select模式为0x02。在对标签除轮询操作之前，先发送Select指令。在多标签的情况下，可以根据Select参数只对特定标签进行轮询和读写等操作。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | SelParam | Ptr(MSB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 0C | 00 | 13 | 01 | 00 | 00 |
|  | Ptr(LSB) | MaskLen | Truncate | Mask(MSB) |  |  |  |
| 00 | 20 | 60 | 00 | 30 | 75 | 1F | EB |
|  |  |  |  |  |  |  | Mask(LSB) |
| 70 | 5C | 59 | 04 | E3 | D5 | 0D | 70 |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| AD | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x0C

指令参数长度PL：0x0013

SelParam: 0x01 (Target: 3’b000, Action: 3’b000, MemBank: 2’b01)

Ptr: 0x00000020(以bit为单位，非word) 从EPC存储位开始

Mask长度MaskLen: 0x60(6个word，96bits)

是否Truncate: 0x00(0x00是Disable truncation，0x80是Enable truncation)

Mask: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0xAD

SelParam共1个Byte，其中Target占最高3个bits，Action占中间3个bits，MemBank占最后2个bits。

MemBank含义如下：

2’b00: 标签RFU数据存储区

2’b00: 标签EPC数据存储区

2’b00: 标签TID数据存储区

2’b00: 标签User数据存储区

Target和Action详细含义请参见EPC Gen2协议。

当Select Mask长度大于80 bits(5 words)，发送Select指令会先把场区内所有标签设置成Inventoried Flag为A，SL Flag为~SL的状态，然后再根据所选的Action进行操作。当Select Mask 长度小于80 bits(5 words)的时候，不会预先将标签状态通过Select指令设置成Inventoried Flag为A，SL Flag为~SL的状态。

响应帧定义

当成功设置了Select参数后，固件返回如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Data | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 0C | 00 | 01 | 00 | 0E | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x0C

指令参数长度PL: 0x0001

返回数据Data: 0x00

校验位Checksum: 0x0E

## 设置Select模式

命令帧定义

如果已经设置好了Select参数，执行该条指令，可以设置Select模式。例如，如果要取消Select指令：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Mode | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 12 | 00 | 01 | 01 | 14 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x12

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数，Select模式: 0x01

校验位Checksum: 0x14

Select模式Mode含义：

0x00: 在对标签的所有操作之前都预先发送Select指令选取特定的标签。

0x01: 在对标签操作之前不发送Select指令。

0x02: 仅对除轮询Inventory之外的标签操作之前发送Select指令，如在

Read，Write，Lock，Kill之前先通过Select选取特定的标签。

响应帧定义

当成功设置了取消或者发送Select指令后，固件返回如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Data | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 0C | 00 | 01 | 00 | 0E | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x0C

指令参数长度PL: 0x0001

返回数据Data: 0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0x0E

## 读标签数据存储区

命令帧定义

对单个标签，读取标签数据存储区Memory Bank中指定地址和长度的数据。读标签数据区地址偏移SA和读取标签数据存储区长度DL，他们的单位为Word，即2个Byte/16个Bit。这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行写标签数据区操作。如果Access Password全为零，则不发送Access指令。

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | AP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 39 | 00 | 09 | 00 | 00 | FF |
| AP(LSB) | MemBank | SA(MSB) | SA(LSB) | DL(MSB) | DL(LSB) | Checksum | End |
| FF | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 45 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x39

指令参数长度PL：0x0009

Access Password: 0x0000FFFF

标签数据存储区MemBank: 0x03(User区)

读标签数据区地址偏移SA: 0x0000

读标签数据区地址长度DL: 0x0002

校验位Checksum: 0x45

响应帧定义

读到指定标签存储区数据后，并且CRC校验正确，会返回如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 39 | 00 | 13 | 0E | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Data(MSB) |  |  | Data(LSB) |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 12 | 34 | 56 | 78 |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| B0 | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x39

指令参数长度PL: 0x0013

操作的标签PC+EPC长度UL: 0x0E

操作的标签PC: 0x3400

操作的标签EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

返回数据Data: 0x12345678

校验位Checksum: 0xB0

如果该标签没有在场区或者指定的EPC代码不对，会返回错误代码0x09，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 09 | 0A | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Error Code: 0x09

校验位Checksum: 0x0A

如果Access Password不正确，则返回错误代码0x16，并会返回所操作的标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | 16 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 75 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0010

指令参数Error Code: 0x16

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x75

如果操作标签返回了EPC Gen2协议规定的错误代码(error codes)，因为EPC Gen2规定的error codes只有低4位有效，响应帧会将标签返回的错误代码或上0xA0之后再返回。

比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，读取数据长度超过标签数据存储区长度，按照EPC Gen2协议，标签会返回error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。响应帧则返回错误代码0xA3，并返回所操作标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | A3 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 02 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0010

指令参数Error Code:  0xA3

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x02

## 写标签数据存储区

命令帧定义

对单个标签，写入标签数据存储区Memory Bank中指定地址和长度的数据。标签数据区地址偏移SA和要写入的标签数据长度DL，他们的单位为Word，即2个Byte/16个Bit。这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行写标签数据区操作。如果Access Password全为零，则不发送Access指令。

写入标签数据存储区的数据长度DT应不超过32个word，即64Byte字节/512Bit位。

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | AP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 49 | 00 | 0D | 00 | 00 | FF |
| AP(LSB) | MemBank | SA(MSB) | SA(LSB) | DL(MSB) | DL(LSB) | DT(MSB) |  |
| FF | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 12 | 34 |
|  | DT(LSB) | Checksum | End |  |  |  |  |
| 56 | 78 | 6D | 7E |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x39

指令参数长度PL: 0x000D

Access Password: 0x0000FFFF

标签数据存储区MemBank: 0x03

标签数据区地址偏移SA: 0x0000

数据长度DL: 0x0002

写入数据DT: 0x12345678

校验位Checksum: 0x6D

响应帧定义

将数据写入标签数据存储区后，如果读写器芯片接收到标签返回值正确，则响应帧如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 49 | 00 | 10 | 0E | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | A9 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x49

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter: 0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0xA9

如果该标签没有在场区或者指定的EPC代码不对，会返回错误代码0x10，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 10 | 0A | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x10

校验位Checksum: 0x0A

如果Access Password不正确，则返回错误代码0x16，并会返回所操作的标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | 16 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 75 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0016

指令参数Error Code: 0x16

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x75

如果操作标签返回了EPC Gen2协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上0xB0之后再返回。

比如如果发送指令参数中地址偏移或者数据长度不正确，写入数据长度超过标签数据存储区长度，按照EPC Gen2协议，标签会返回error code 0x03(存储区超出，Memory Overrun)。则响应帧返回错误代码0xB3，并返回所操作标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | B3 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 12 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0010

指令参数Error Code: 0xB3

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x12

## 锁定Lock标签数据存储区

命令帧定义

对单个标签，锁定Lock或者解锁Unlock该标签的数据存储区。这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行锁定Lock操作。例如要锁定Access Password，则指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | AP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 82 | 00 | 07 | 00 | 00 | FF |
| AP(LSB) | LD(MSB) |  | LD(LSB) | Checksum | End |  |  |
| FF | 02 | 00 | 80 | 09 | 7E |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x82

指令参数长度PL: 0x0007

Access Password: 0x0000FFFF

Lock操作数LD: 0x020080

校验位Checksum: 0x09

Lock操作参数LD的高4位是保留位，剩下的20为是Lock操作Payload，包括Mask和Action，从高到低依次各10位。详细含义请参见EPC Gen2协议1.2.0版6.3.2.11.3.5节。

Mask是一个掩码，只有Mask位为1的Action才有效。每个数据区的Action有2 bits，00~11，依次对应为开放，永久开放，锁定，永久锁定。

比如Kill Mask为2bits 00，则不管Kill Action是什么，Kill Action都不会生效。当Kill Mask为2bits 10，Kill Action为2bits 10，代表Kill Password被Lock(非Perma Lock)住了，只有通过有效的Access Password才能被读写。

Mask和Action每一位的含义如下表表示。

响应帧定义

如果Lock指令执行正确，标签的返回有效，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 82 | 00 | 10 | 0E | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | E2 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x82

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter: 0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0xE2

如果该标签没有在场区或者指定的EPC代码不对，会返回错误代码0x13，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 13 | 14 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter:  0x13

校验位Checksum: 0x14

如果Access Password不正确，则返回错误代码0x16，并会返回所操作的标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | 16 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 75 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0016

指令参数Error Code: 0x16

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x75

如果操作标签返回了EPC Gen2协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上0xC0之后再返回。

比如如果标签TID区已经被永久锁定了，然后通过Lock指令设置TID区为开放状态，按照EPC Gen2协议，标签会返回error code 0x04(存储区锁定，Memory Locked)。则响应帧返回错误代码0xC4，并返回所操作标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | C4 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 23 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0010

指令参数Error Code: 0xC4

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x23

## 灭活Kill标签

命令帧定义

这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行灭活Kill操作。对单标签的灭活操作。

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | KP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 65 | 00 | 04 | 00 | 00 | FF |
| KP(LSB) | Checksum | End |  |  |  |  |  |
| FF | 67 | 7E |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x65

指令参数长度PL: 0x0012

Kill Password: 0x0000FFFF

校验位Checksum: 0x67

响应帧定义

如果Kill指令执行正确，标签的返回CRC正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 65 | 00 | 10 | 0E | 34 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | C5 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x65

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL:0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter:  0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0xC5

如果该标签没有在场区或者指定的EPC代码不对，会返回错误代码0x12，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 12 | 13 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter:  0x12

校验位Checksum: 0x13

如果操作标签返回了EPC Gen2协议规定的错误代码(error codes)，响应帧会将标签返回的错误代码或上0xD0之后再返回。

注意: 标签如果没有设置过Kill Password密码，即Kill Password密码全为0，按照Gen2协议，标签不会被Kill。这时返回错误代码0xD0, 如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | D0 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 2F | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL:0x0010

指令参数Error Code:  0xD0

PC+EPC长度UL:0x0E

PC: 0x3400

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x2F

## 获取Query参数

命令帧定义

获取固件中Query命令相关参数。指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 0D | 00 | 00 | 0D | 7E |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x0D

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0x0D

响应帧定义

如果设置Query参数指令执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Para(MSB) | Para(LSB) | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 0D | 00 | 02 | 10 | 20 | 40 |
| End |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E |  |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x0D

指令参数长度PL: 0x0002

Query Parameter: 0x1020

校验位Checksum: 0x40

参数为2字节，有下面的具体参数按位拼接而成。上述响应帧对应的Query参数为：

DR=8, M=1, TRext=Use pilot tone, Sel=00, Session=00, Target=A, Q=4

其中:

DR(1 bit): DR=8(1’b0), DR=64/3(1’b1). 只支持DR=8的模式

M(2 bit):	 M=1(2’b00), M=2(2’b01), M=4(2’b10), M=8(2’b11). 只支持M=1的模式

TRext(1 bit): No pilot tone(1’b0), Use pilot tone(1’b1). 只支持Use pilot tone(1’b1)模式

Sel(2 bit): ALL(2’b00/2’b01), ~SL(2’b10), SL(2’b11)

Session(2 bit): S0(2’b00), S1(2’b01), S2(2’b10), S3(2’b11)

Target(1 bit): A(1’b0), B(1’b1)

Q(4 bit):	 4’b0000-4’b1111

## 设置Query参数

命令帧定义

设置Query命令中的相关参数。参数为2字节，有下面的具体参数按位拼接而成：

DR(1 bit): DR=8(1’b0), DR=64/3(1’b1). 只支持DR=8的模式

M(2 bit):	 M=1(2’b00), M=2(2’b01), M=4(2’b10), M=8(2’b11). 只支持M=1的模式

TRext(1 bit): No pilot tone(1’b0), Use pilot tone(1’b1). 只支持Use pilot tone(1’b1)模式

Sel(2 bit): ALL(2’b00/2’b01), ~SL(2’b10), SL(2’b11)

Session(2 bit): S0(2’b00), S1(2’b01), S2(2’b10), S3(2’b11)

Target(1 bit): A(1’b0), B(1’b1)

Q(4 bit):	 4’b0000-4’b1111

如果DR=8, M=1, TRext=Use pilot tone, Sel=00, Session=00, Target=A, Q=4，则指令如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Para(MSB) | Para(LSB) | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 0E | 00 | 02 | 10 | 20 | 40 |
| End |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E |  |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x0E

指令参数长度PL: 0x0002

Query参数Parameter: 0x1020

校验位Checksum: 0xC6

响应帧定义

如果设置Query参数指令执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 0E | 00 | 01 | 00 | 10 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x0E

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0x10

## 设置工作地区

命令帧定义

设置读写器工作地区，如果是中国900MHz频段，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Region | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | 07 | 00 | 01 | 01 | 09 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x07

指令参数长度PL: 0x0001

地区Region: 0x01

校验位Checksum: 0x09

不同国家地区代码如下表：

| Region | Parameter |
| --- | --- |
| 中国900MHz | 01 |
| 中国800MHz | 04 |
| 美国 | 02 |
| 欧洲 | 03 |
| 韩国 | 06 |

响应帧定义

如果地区设置执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 07 | 00 | 01 | 00 | 09 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x07

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0x09

## 设置工作信道

命令帧定义

如果是中国900MHz频段，设置读写器工作信道920.125MHz，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | CH Index | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | AB | 00 | 01 | 01 | AC | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xAB

指令参数长度PL: 0x0001

信道代号Channel Index: 0x01

校验位Checksum: 0xAC

中国900MHz信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

CH_Index = (Freq_CH-920.125M)/0.25M

中国800MHz信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

CH_Index = (Freq_CH-840.125M)/0.25M

美国信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

CH_Index = (Freq_CH-902.25M)/0.5M

欧洲信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

CH_Index = (Freq_CH-865.1M)/0.2M

韩国信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

CH_Index = (Freq_CH-917.1M)/0.2M

响应帧定义

如果信道设置执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | AB | 00 | 01 | 00 | AD | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xAB

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xAD

## 获取工作信道

命令帧定义

在当前的读写器工作地区，获取读写器工作信道，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | AA | 00 | 00 | AA | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xAA

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xAA

响应帧定义

如果获取信道执行正确，则命令帧响应为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | AA | 00 | 01 | 00 | AC | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xAA

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter:  0x00(Channel_Index为0x00)

校验位Checksum: 0xAC

中国900MHz信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

Freq_CH = CH_Index * 0.25M + 920.125M

中国800MHz信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

Freq_CH = CH_Index * 0.25M + 840.125M

美国信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

Freq_CH = CH_Index * 0.5M + 902.25M

欧洲信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

Freq_CH = CH_Index * 0.2M + 865.1M

韩国信道参数计算公式，Freq_CH为信道频率：

Freq_CH = CH_Index * 0.2M + 917.1M

## 设置自动跳频

命令帧定义

设置为自动跳频模式或者取消自动跳频模式，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | AD | 00 | 01 | FF | AD | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xAD

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0xFF(0xFF为设置自动跳频，0x00为取消自动跳频)

校验位Checksum: 0xAD

响应帧定义

如果设置为自动跳频行或者取消自动跳频正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | AD | 00 | 01 | 00 | AF | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xAD

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xAF

## 获取发射功率

命令帧定义

获取当前读写器发射功率，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | B7 | 00 | 00 | B7 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xB7

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xB7

响应帧定义

如果获取信道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Pow(MSB) | Pow(LSB) | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | B7 | 00 | 02 | 07 | D0 | 91 |
| End |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E |  |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xB7

指令参数长度PL: 0x0002

功率参数Pow: 0x07D0(当前功率为十进制2000，即20dBm)

校验位Checksum: 0x91

## 设置发射功率

命令帧定义

设置当前读写器发射功率，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Pow(MSB) | Pow(LSB) | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | B6 | 00 | 02 | 07 | D0 | 8F |
| End |  |  |  |  |  |  |  |
| 7E |  |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xB6

指令参数长度PL: 0x0002

功率参数Pow: 0x07D0(当前功率为十进制2000，即20dBm)

校验位Checksum: 0x8F

响应帧定义

如果获取信道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | B6 | 00 | 01 | 00 | B8 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xB6

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xB8

## 设置发射连续载波

命令帧定义

设置发射连续载波或者关闭连续载波，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | B0 | 00 | 01 | FF | B0 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xB0

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0xFF(0xFF为打开连续波，0x00为关闭连续波)

校验位Checksum: 0xB0

响应帧定义

如果设置执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | B0 | 00 | 01 | 00 | B2 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xB0

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xB2

## 获取接收解调器参数

命令帧定义

获取当前读写器接收解调器参数。解调器参数有Mixer增益，中频放大器IF AMP增益和信号解调阈值。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | F1 | 00 | 00 | F1 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xF1

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xF1

响应帧定义

如果获取信道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Mixer_G | IF_G | Thrd(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | F1 | 00 | 04 | 03 | 06 | 01 |
| Thrd(LSB) | Checksum | End |  |  |  |  |  |
| B0 | B0 | 7E |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xF1

指令参数长度PL: 0x0004

混频器增益Mixer_G: 0x03(混频器Mixer增益为9dB)

中频放大器增益IF_G: 0x06(中频放大器IF AMP增益为36dB)

信号解调阈值Thrd: 0x01B0(信号解调阈值越小能解调的标签返回RSSI越低，但越不稳定，低于一定值完全不能解调；相反阈值越大能解调的标签返回信号RSSI越大，距离越近，越稳定。0x01B0是推荐的最小值)

校验位Checksum: 0xB0

混频器Mixer增益表

| Type | Mixer_G(dB) |
| --- | --- |
| 0x00 | 0 |
| 0x01 | 3 |
| 0x02 | 6 |
| 0x03 | 9 |
| 0x04 | 12 |
| 0x05 | 15 |
| 0x06 | 16 |

中频放大器IF AMP增益表

| Type | IF_G(dB) |
| --- | --- |
| 0x00 | 12 |
| 0x01 | 18 |
| 0x02 | 21 |
| 0x03 | 24 |
| 0x04 | 27 |
| 0x05 | 30 |
| 0x06 | 36 |
| 0x07 | 40 |

## 设置接收解调器参数

命令帧定义

设置当前读写器接收解调器参数。解调器参数有Mixer增益，中频放大器IF AMP增益和信号解调阈值。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Mixer_G | IF_G | Thrd(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | F0 | 00 | 04 | 03 | 06 | 01 |
| Thrd(LSB) | Checksum | End |  |  |  |  |  |
| B0 | AE | 7E |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xF0

指令参数长度PL: 0x0004

混频器增益Mixer_G: 0x03(混频器Mixer增益为9dB)

中频放大器增益IF_G: 0x06(中频放大器IF AMP增益为36dB)

信号解调阈值Thrd: 0x01B0(信号解调阈值越小能解调的标签返回RSSI越低，但越不稳定，低于一定值完全不能解调；相反阈值越大能解调的标签返回信号RSSI越大，距离越近，越稳定。0x01B0是推荐的最小值)

校验位Checksum: 0xAE

混频器Mixer增益表

| Type | Mixer_G(dB) |
| --- | --- |
| 0x00 | 0 |
| 0x01 | 3 |
| 0x02 | 6 |
| 0x03 | 9 |
| 0x04 | 12 |
| 0x05 | 15 |
| 0x06 | 16 |

中频放大器IF AMP增益表

| Type | IF_G(dB) |
| --- | --- |
| 0x00 | 12 |
| 0x01 | 18 |
| 0x02 | 21 |
| 0x03 | 24 |
| 0x04 | 27 |
| 0x05 | 30 |
| 0x06 | 36 |
| 0x07 | 40 |

响应帧定义

如果获取信道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | F0 | 00 | 01 | 00 | F2 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xF0

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xF1

## 测试射频输入端阻塞信号

命令帧定义

测试射频输入端阻塞信号Scan Jammer，用于检测读写器天线在当前地区每个信道的阻塞信号大小。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | F2 | 00 | 00 | F2 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xF2

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xF2

响应帧定义

如果在中国900MHz频段下，一共20个信道，测试射频输入端阻塞信号Scan Jammer道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | CH_L | CH_H | JMR(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | F2 | 00 | 16 | 00 | 13 | F2 |
| F1 | F0 | EF | EC | EA | E8 | EA | EC |
| EE | F0 | F1 | F5 | F5 | F5 | F6 | F5 |
|  |  | JMR(LSB) | Checksum | End |  |  |  |
| F5 | F5 | F5 | DD | 7E |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xF2

指令参数长度PL: 0x0016

测试起始信道CH_L: 0x00(测试起始信道Index为0)

测试结束信道CH_H: 0x13(测试结束信道Index为19)

信道阻塞信号JMR: 0xF2F1F0EFECEAE8EAECEEF0F1F5F5F5F6F5F5F5F5(其中0xF2为-14dBm)

校验位Checksum: 0xDD

## 测试信道RSSI

命令帧定义

测试射频输入端RSSI信号大小，用于检测当前环境下有无读写器在工作。例如：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | F3 | 00 | 00 | F3 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xF3

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xF3

响应帧定义

如果在中国900MHz频段下，一共20个信道，检测每个信道RSSI道执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | CH_L | CH_H | RSSI(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | F3 | 00 | 16 | 00 | 13 | BA |
| BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
| BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
|  |  | RSSI(LSB) | Checksum | End |  |  |  |
| BA | BA | BA | A5 | 7E |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xF2

指令参数长度PL: 0x0016

测试起始信道CH_L: 0x00(测试起始信道Index为0)

测试结束信道CH_H: 0x13(测试结束信道Index为19)

信道阻塞信号JMR: 0xBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABA(其中0xBA为-70dBm，检测RSSI为最小值)

校验位Checksum: 0xDD

## 控制IO端口

命令帧定义

设置IO端口的方向，读取IO电平以及设置IO电平，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter0 | Parameter1 | Parameter2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 1A | 00 | 03 | 00 | 04 | 01 |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0x1A

指令参数长度PL: 0x0003

指令参数Parameter: 0x00 0x04 0x01

校验位Checksum: 0x22

参数说明:

| 编号 | 描述 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数0 | 1 byte | 操作类型选择: 0x00：设置IO方向； 0x01：设置IO电平； 0x02：读取IO电平。 要操作的管脚在参数1中指定 |
| 1 | 参数1 | 1 byte | 参数值范围为0x01~0x04，分别对应要操作的端口IO1~IO4 |
| 2 | 参数2 | 1 byte | 参数值为0x00或0x01。 Parameter0; Parameter2; 描述. 0x00; 0x00; IO配置为输入模式. 0x00; 0x01; IO配置为输出模式. 0x01; 0x00; 设置IO输出为低电平. 0x01; 0x01; 设置IO输出为高电平. 当参数0为0x02时，此参数无意义。 |

响应帧定义

响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter0 | Parameter1 | Parameter2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | 1A | 00 | 03 | 00 | 04 | 01 |
| Checksum | End |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 7E |  |  |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0x1A

指令参数长度PL: 0x0003

指令参数Parameter: 0x00 0x04 0x01

校验位Checksum: 0x23

| 编号 | 描述 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 参数0 | 1 byte | 操作类型选择: 0x00：设置IO方向； 0x01：设置IO电平； 0x02：读取IO电平。 要操作的管脚在参数1中指定 |
| 1 | 参数1 | 1 byte | 参数值范围为0x01~0x04，分别对应要操作的端口IO1~IO4 |
| 2 | 参数2 | 1 byte | 参数值为0x00或0x01。 Parameter0; Parameter2; 描述. 0x00; 0x00; 表示IO配置失败. 0x00; 0x01; 表示IO配置成功. 0x01; 0x00; 表示设置IO输出失败. 0x01; 0x01; 表示设置IO输出成功. 0x02; 0x00; 表示对应端口为低电平. 0x02; 0x01; 表示对应端口为高电平. |

## NXP ReadProtect/Reset ReadProtect指令

NXP G2X标签支持ReadProtect/Reset ReadProtect指令。当标签执行ReadProtect指令成功，标签的ProtectEPC and ProtectTID位将会被设置为’1’，标签会进入到数据保护的状态。如果让标签从数据保护状态回到正常状态，需要执行Reset ReadProtect指令。这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行操作。

命令帧定义

ReadProtect/Reset ReadProtect指令帧定义如下:

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | AP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | E1 | 00 | 05 | 00 | 00 | FF |
| AP(LSB) | Reset | Checksum | End |  |  |  |  |
| FF | 00 | E4 | 7E |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xE1

指令参数长度PL: 0x0005

Kill Password: 0x0000FFFF

ReadProtect/Reset ReadProtect: 0x00(0x00代表执行ReadProtect，0x01代表执行Reset ReadProtect)

校验位Checksum: 0x0B

响应帧定义

如果ReadProtect指令执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | E1 | 00 | 10 | 0E | 30 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | 3D | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xE1

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3000

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter:  0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0x3D

如果Reset ReadProtect指令执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | E2 | 00 | 10 | 0E | 30 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | 3E | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xE2

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3000

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter:  0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0x3E

如果在执行ReadProtect(Set/Reset参数为0x00)指令的时候，该标签没有在场区，指定的EPC代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码0x2A，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 2A | 2B | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x2A

校验位Checksum: 0x2B

如果在执行Reset ReadProtect(Set/Reset参数为0x01)指令的时候，该标签没有在场区或者指定的EPC代码不对，会返回错误代码0x2B，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 2B | 2C | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x2B

校验位Checksum: 0x2C

如果Access Password不正确，则返回错误代码0x16，并会返回所操作的标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | 16 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 71 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0016

指令参数Error Code: 0x16

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3000

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x71

## NXP Change EAS指令

NXP G2X标签支持Change EAS指令。当标签执行Change EAS指令成功，标签的PSF位将会相应的变成’1’或者’0’。当标签的PSF位置为’1’的时候，标签将响应EAS_Alarm指令，否则标签不响应EAS_Alarm指令。这条指令之前应先设置Select参数，以便选择指定的标签进行操作。

命令帧定义

Change EAS指令帧定义如下:

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | AP(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | E3 | 00 | 05 | 00 | 00 | FF |
| AP(LSB) | PSF | Checksum | End |  |  |  |  |
| FF | 01 | E7 | 7E |  |  |  |  |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xE3

指令参数长度PL: 0x0005

Kill Password: 0x0000FFFF

Set/Reset: 0x01(0x01代表设置PSF位为’1’，0x00代表设置PSF位为’0’)

校验位Checksum: 0xE7

响应帧定义

如果Change EAS指令执行正确，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | UL | PC(MSB) | PC(LSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | E3 | 00 | 10 | 0E | 30 | 00 |
| EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 | 04 |
|  |  |  | EPC(LSB) | Parameter | Checksum | End |  |
| E3 | D5 | 0D | 70 | 00 | 3F | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xE3

指令参数长度PL: 0x0010

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3000

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

指令参数Parameter:  0x00(执行成功)

校验位Checksum: 0x3F

如果在执行Change EAS指令的时候，该标签没有在场区，指定的EPC代码不对或者标签没有响应，会返回错误代码0x1B，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 1B | 1C | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x1B

校验位Checksum: 0x1C

如果Access Password不正确，则返回错误代码0x16，并会返回所操作的标签的PC+EPC，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Error Code | UL | PC(MSB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 10 | 16 | 0E | 34 |
| PC(LSB) | EPC(MSB) |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 30 | 75 | 1F | EB | 70 | 5C | 59 |
|  |  |  |  | EPC(LSB) | Checksum | End |  |
| 04 | E3 | D5 | 0D | 70 | 71 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0016

指令参数Error Code: 0x16

PC+EPC长度UL: 0x0E

PC: 0x3000

EPC: 0x30751FEB705C5904E3D50D70

校验位Checksum: 0x71

## NXP EAS_Alarm指令

NXP G2X标签支持EAS_Alarm指令。当标签接收到EAS_Alarm指令后，标签会立刻返回64bits EAS-Alarm code。注意只有当标签的PSF位置为’1’的时候，标签才响应EAS_Alarm指令，否则标签不响应EAS_Alarm指令。该指令适合于电子商品防窃（盗）系统。

命令帧定义

EAS_Alarm指令。

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 00 | E4 | 00 | 00 | E4 | 7E |

帧类型Type: 0x00

指令代码 Command: 0xE4

指令参数长度PL: 0x0000

校验位Checksum: 0xE4

响应帧定义

如果EAS_Alarm指令执行成功，有标签响应并返回了正确的64bits EAS-Alarm code，则响应帧为：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | EAS-Alarm code(MSB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | E4 | 00 | 08 | 69 | 0A | EC |
|  |  |  |  | EAS-Alarm code(LSB) | Checksum | End |  |
| 7C | D2 | 15 | D8 | F9 | 80 | 7E |  |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xE3

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x00

校验位Checksum: 0xE5

如果在执行EAS_Alarm指令的时候，没有标签响应，会返回错误代码0x1D，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 1D | 1E | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF

指令参数长度PL: 0x0001

指令参数Parameter: 0x1D

校验位Checksum: 0x1E

# 指令总结

| Code | Description |
| --- | --- |
| 0x03 | 获取读写器模块信息 |
| 0x22 | 单次轮询指令 |
| 0x27 | 多次轮询指令 |
| 0x28 | 停止多次轮询指令 |
| 0x0C | 设置Select参数指令 |
| 0x12 | 设置发送Select指令 |
| 0x39 | 读标签数据存储区 |
| 0x49 | 写标签数据存储区 |
| 0x82 | 锁定Lock标签数据存储区 |
| 0x65 | 灭活Kill标签 |
| 0x0D | 获取Query参数 |
| 0x0E | 设置Query参数 |
| 0x07 | 设置工作地区 |
| 0xAB | 设置工作信道 |
| 0xAA | 获取工作信道 |
| 0xAD | 设置自动跳频 |
| 0xB7 | 获取发射功率 |
| 0xB6 | 设置发射功率 |
| 0xB0 | 设置发射连续载波 |
| 0xF1 | 获取接收解调器参数 |
| 0xF0 | 设置接收解调器参数 |
| 0xF2 | 测试射频输入端阻塞信号 |
| 0xF3 | 测试信道RSSI |
| 0x1A | 控制IO端口 |
| 0xE1 | NXP ReadProtec/Reset ReadProtect指令 |
| 0xE3 | NXP Change EAS指令 |
| 0xE4 | NXP EAS-Alarm指令 |

# 命令帧执行失败的响应帧总结

如果命令帧执行失败，则VM-5GA芯片向上位机发送执行失败的响应帧。执行失败的响应帧共用指令代码0xFF。如果在执行失败之前没有得到标签的EPC，则指令参数固定为1个byte的错误代码。如果在执行失败前得到了标签的EPC，则响应帧参数为1个byte的错误代码再加上标签的PC+EPC数据。

例如, 如果轮询命令帧执行失败，没有收到标签返回或者返回数据CRC校验错误，将返回错误代码0x15，如下：

| Header | Type | Command | PL(MSB) | PL(LSB) | Parameter | Checksum | End |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB | 01 | FF | 00 | 01 | 15 | 16 | 7E |

帧类型Type: 0x01

指令代码 Command: 0xFF(0xFF代表命令帧执行失败)

指令参数长度PL: 0x01

指令参数Parameter:  0x15(为执行失败后返回的错误代码)

校验位Checksum: 0x16

错误代码总结如下:

| Type | Code | Description |
| --- | --- | --- |
| Command Error | 0x17 | 命令帧中指令代码错误。 |
| FHSS Fail | 0x20 | 跳频搜索信道超时。所有信道在这段时间内都被占用。 |
| Inventory Fail | 0x15 | 轮询操作失败。没有标签返回或者返回数据CRC校验错误。 |
| Access Fail | 0x16 | 访问标签失败，有可能是访问密码password不对。 |
| Read Fail | 0x09 | 读标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误 |
| Read Error | 0xA0 ¦ Error code | 读标签数据存储区错误。返回的代码由0xA0 位或 Error Code得到。Error code信息详见下表。 |
| Write Fail | 0x10 | 写标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误。 |
| Write Error | 0xB0 ¦ Error code | 写标签数据存储区错误。返回的代码由0xB0 位或 Error Code得到。Error code信息详见下表。 |
| Lock Fail | 0x13 | 锁定标签数据存数区失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误。 |
| Lock Error | 0xC0 ¦ Error code | 锁定标签数据存储区错误。返回的代码由0xC0 位或 Error Code得到。Error code信息详见下表。 |
| Kill Fail | 0x12 | 灭活标签失败。标签没有返回或者返回数据CRC校验错误。 |
| Kill Error | 0xD0 ¦ Error code | 灭活标签错误。返回的代码由0xC0 位或 Error Code得到。Error code信息详见下表。 |

NXP G2X标签特有指令错误代码：

| ReadProtect Fail | 0x2A | ReadProtect指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。 |
| --- | --- | --- |
| Reset ReadProtect Fail | 0x2B | Reset ReadProtect指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。 |
| Change EAS Fail | 0x1B | Change EAS指令失败，标签没有返回数据或者返回数据CRC校验错误。 |
| NXP特有指令标签返回的错误代码 | 0xE0 ¦ Error code | NXP特有指令标签返回的错误代码，错误代码由0xE0或上标签返回的Error Code得到。 |

EPC Gen2协议中标签返回错误代码:

Tag error-code

| Error-code Support | Error Code | Error code Name | Error Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Error-specific | 000000002 | Other error | 本表中没有声明的其他所有错误 |
|  | 000000112 | Memory overrun | 指定的标签数据存储区不存在；或者该标签不支持指定长度的EPC，比如XPC。 |
|  | 000001002 | Memory locked | 指定的标签数据存储区被锁定并且/或者是永久锁定，而且锁定状态为不可写或不可读 |
|  | 000010112 | Insufficient power | 标签没有收到足够的能量来进行写操作 |
| Non-specific | 000011112 | Non-specific error | 标签不支持Error-code返回 |