5501H读取社保卡指令说明

本项目中，采用的通讯方式为APDU指令发送，指令仅适用于我司5501H机，如为其他机器，则会出现无法读取信息信息，悉知

下面为具体的查询指令说明

前置步骤：

- IC卡复位
指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 00
底层返回：3B或者3F开头的指令为正常返回，其余为读卡失败

- 冷复位

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 15 00 a4 04 00 0f 73 78 31 2E 73 68 2E C9 E7 BB E1 B1 A3 D5 CF 00
底层返回：61 18，其余为失败

- 选卡

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 08 00 a4 02 00 02 EF 06 00
底层返回：90 00，其余为失败

- 经过前置步骤后，可以发指令查询信息了，具体指令如下

- 查询姓名

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 06 00 b2 09 00 00 20

- 返回示例：09 1E开头、09 00结尾的数据，如测试卡返回的：

- 09 1E CC B7 C8 BA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00..09 00

- 返回说明：09 1E后的8个数据为姓名ASCII码，可以转换成汉字，如示例中的CC B7 C8 BA，转成汉字为 谭群，即测试卡上的姓名，测试图

- 查询性别

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 06 00 b2 0a 00 00 03

- 返回示例：0A 01开头，90 00结尾的指令

- 返回说明：第三个字节为性别，其中31为男性，32为女性，如测试卡返回的信息：0A 01 32 90 00,32为女性，正是测试卡上写明的性别，测试卡截图

- 查询民族

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 06 00 b2 0b 00 00 03

- 返回示例：0B开头，90 00结尾的指令

- 返回说明：第二个字节为民族代号，如测试卡返回的信息0B 01 FF 90 00,01代表汉族，测试图以及代号详情参考图

- 查询身份证号

- 指令发送：1B 23 23 43 41 52 44 06 00 b2 08 00 00 14

- 返回示例：08 12开头，90 00结尾的指令

- 返回说明：去除开头和结尾指令，中间部分即为身份证号，如测试卡返回的信息08 12 34 32 30 35 32 38 31 39 37 36 30 31 30 37 31 30 34 34 90 00，为测试卡的身份证号：420528197601071044，测试图以及代号详情参考图